ROS2 SLAM 자율주행

외부 관제(Monitoring) 및 DB 연계 명세서

작성일: 2026-04-28

# 1. 개요

본 문서는 TurtleBot3 Waffle 기반 ROS2 SLAM 및 자율주행 시스템에서 외부 관제 서버 및 DB와 연계하기 위해 출력되는 데이터의 종류, 포맷, 전송 방식 및 저장 구조를 정의합니다.

출력 데이터는 성격에 따라 세 가지 범주로 분류됩니다.

| 범주 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 정적 데이터 (Static) | SLAM 완료 후 생성되는 지도 파일 | .pgm / .yaml / OccupancyGrid |
| 실시간 텔레메트리 (Dynamic) | 주행 중 지속적으로 발생하는 센서·상태 데이터 | 위치, IMU, 배터리, LiDAR |
| 이벤트 로그 (Event) | 특정 조건 발생 시 기록되는 미션·오류 데이터 | 목적지 도착, 장애물 감지, 오류 코드 |

# 2. SLAM 및 주행 OUTPUT 데이터 종류

## 2.1  지도 데이터 (Static / Semi-Static)

SLAM 매핑이 완료되면 두 가지 형태로 지도가 저장됩니다. 외부 관제 UI에서 로봇 위치를 표시하는 배경 레이어로 사용됩니다.

| 형태 | 파일/토픽 | 내용 | DB 연계 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 | map.pgm | 점유 격자 이미지 (흰색=빈공간, 검정=장애물, 회색=미탐색) | BLOB 저장 또는 서버 파일 경로를 DB에 기록 |
| 파일 | map.yaml | 해상도, 원점 좌표, 임계값 등 메타데이터 | JSON 파싱 후 RDB 컬럼으로 저장 |
| 토픽 | nav_msgs/OccupancyGrid | ROS2 메시지 형태의 실시간 격자 지도 | rosbridge → WebSocket → 관제 UI 렌더링 |

# map.yaml 예시 image: map.pgm resolution: 0.05 # 셀 1개 = 5cm origin: [-5.0, -5.0, 0.0] negate: 0 occupied_thresh: 0.65 free_thresh: 0.196

## 2.2  실시간 로봇 상태 (Dynamic Telemetry)

주행 중 지속적으로 퍼블리시되는 센서 및 상태 토픽입니다. 외부 관제 서버에 주기적으로 전송하여 실시간 모니터링에 활용합니다.

| 토픽 | 메시지 타입 | 주요 필드 | 관제 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| /amcl_pose | geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | x, y, z, quaternion | 지도 위 로봇 현재 위치 표시 |
| /odom | nav_msgs/Odometry | position, orientation, twist | 주행 거리·속도 모니터링 |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | ranges[], angle_min/max | 실시간 장애물 레이어 투영 |
| /imu | sensor_msgs/Imu | angular_velocity, linear_acceleration | 기울기·진동 이상 감지 |
| /battery_state | sensor_msgs/BatteryState | voltage, percentage | 배터리 알림·차징 판단 |
| /diagnostics | diagnostic_msgs/DiagnosticArray | status[], hardware_id | 하드웨어 이상 여부 알림 |

## 2.3  주행 및 미션 데이터

Nav2 스택에서 출력되는 경로 계획 및 목적지 상태 토픽입니다. 미션 이력 관리와 경로 복기에 활용합니다.

| 토픽 / 액션 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /plan | nav_msgs/Path | 글로벌 플래너가 생성한 전체 경로 (waypoint 배열) |
| /local_plan | nav_msgs/Path | 로컬 플래너의 단기 경로 |
| /navigate_to_pose | nav2_msgs/NavigateToPose (Action) | 목적지 요청·피드백·완료 결과 포함 |
| /goal_pose | geometry_msgs/PoseStamped | 현재 목적지 좌표 |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 최종 속도 명령 (제어 출력 확인용) |

# 3. 외부 관제·DB 연계 아키텍처

ROS2 DDS 내부 토픽을 외부 네트워크(Web/Cloud)로 내보내려면 Bridge 레이어가 필요합니다. 목적에 따라 아래 기술 스택 중 하나 또는 조합을 선택합니다.

| 구분 | 기술 스택 | 특징 | 추천 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web 관제 | rosbridge_suite | ROS2 토픽을 JSON/WebSocket으로 변환. 웹 대시보드 제작에 최적. | 자체 관제 UI 구축 |
| 저지연 통신 | Zenoh | DDS와 외부 네트워크 간 고성능 브릿지. 클라우드 연동에 효율적. | 클라우드·멀티로봇 |
| IoT 표준 | MQTT | 경량 프로토콜. 배터리·위치 상태를 서버 DB로 주기 전송에 유용. | 간단한 상태 전송 |
| 시각화 | Foxglove Studio | ROS2 데이터를 브라우저/앱에서 실시간 모니터링. 별도 개발 불필요. | 빠른 검증·디버깅 |

💡 단순 모니터링이 목적이라면 Foxglove Studio를 먼저 사용해 보세요. 자체 관제 서비스를 구축하려면 rosbridge_suite + PostgreSQL(PostGIS) 조합이 가장 표준적입니다.

## 3.1  데이터 흐름 다이어그램

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TurtleBot3 Waffle (ROS2) │ │ /amcl_pose /odom /scan /plan /battery_state ... │ └──────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ DDS (ROS2 내부) ┌───────────┼────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────┐ ┌────────────┐ │rosbridge_ │ │ MQTT │ │ Zenoh │ │suite │ │Client│ │ Bridge │ └──────┬───────┘ └──┬───┘ └─────┬──────┘ │ WebSocket │ MQTT │ TCP/UDP ▼ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────┐ │ Web 관제 │ │ MQTT │ │ Cloud / Edge│ │ Dashboard │ │ Broker │ │ Server │ │(React+ │ └────┬────┘ └──────┬───────┘ │ roslibjs) │ │ │ └────────────┘ ▼ ▼ ┌──────────────────────────┐ │ Backend Server │ │ (Python / Node.js) │ └────────┬─────────────────┘ │ ┌────────────┼────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐ │InfluxDB │ │PostgreSQL│ │ File │ │(시계열) │ │(PostGIS) │ │Storage │ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘

# 4. DB 저장 구조

## 4.1  시계열 DB (InfluxDB / Prometheus)

위치·속도·배터리처럼 고주파로 발생하는 수치 데이터는 시계열 DB에 저장합니다. 주행 경로 복기 및 하드웨어 이상 징후 분석에 활용합니다.

# InfluxDB Line Protocol 예시 robot_telemetry,robot_id=waffle_01,topic=odom \ pos_x=1.234,pos_y=0.567,vel_linear=0.15,vel_angular=0.30 \ 1745835825123000000 robot_telemetry,robot_id=waffle_01,topic=battery \ voltage=11.8,percentage=0.73 \ 1745835825150000000

| Measurement | Tags | Fields | 저장 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| robot_telemetry | robot_id, topic | pos_x, pos_y, yaw, vel_linear, vel_angular | 10 Hz |
| imu_data | robot_id | accel_x/y/z, gyro_x/y/z | 10 Hz |
| battery_log | robot_id | voltage, current, percentage | 1 Hz |
| scan_summary | robot_id | min_range, max_range, obstacle_count | 1 Hz (요약만) |

## 4.2  관계형 DB (PostgreSQL + PostGIS)

미션 이력, 지도 관리, 로봇 등록 정보 등 구조화된 데이터는 PostgreSQL에 저장합니다. PostGIS 확장을 사용하면 공간 쿼리(경로 분석, 구역 필터링)가 가능합니다.

① maps 테이블 — 지도 버전 관리

CREATE TABLE maps ( id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(100) NOT NULL, version VARCHAR(20), floor VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), resolution FLOAT, -- m/cell origin_x FLOAT, origin_y FLOAT, file_path VARCHAR(500), -- .pgm 파일 경로 yaml_meta JSONB -- map.yaml 전체 내용 );

② missions 테이블 — 미션 이력

CREATE TABLE missions ( id SERIAL PRIMARY KEY, robot_id VARCHAR(50), map_id INT REFERENCES maps(id), start_time TIMESTAMP, end_time TIMESTAMP, status VARCHAR(20), -- SUCCESS / FAILED / CANCELLED error_code VARCHAR(50), goal_x FLOAT, goal_y FLOAT, goal_geom GEOMETRY(POINT, 4326) -- PostGIS 공간 컬럼 );

③ waypoints 테이블 — 주행 경로 기록

CREATE TABLE waypoints ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, mission_id INT REFERENCES missions(id), seq INT, timestamp TIMESTAMP, x FLOAT, y FLOAT, yaw FLOAT, path_geom GEOMETRY(LINESTRING, 4326) -- 경로 선형 데이터 );

## 4.3  이벤트 로그 JSON 구조

목적지 도착, 장애물 회피 실패, 배터리 부족 등의 이벤트는 아래 형식으로 JSON Lines 파일에 기록하거나 NoSQL DB(MongoDB)에 저장합니다.

// 미션 완료 이벤트 { "event_type": "MISSION_COMPLETE", "timestamp": "2026-04-28T10:45:00.000Z", "robot_id": "waffle_01", "mission_id": 42, "result": "SUCCESS", "goal": { "x": 3.5, "y": 1.2, "yaw": 0.0 }, "duration_sec": 87.3, "distance_m": 12.45 } // 장애물 감지 이벤트 { "event_type": "OBSTACLE_DETECTED", "timestamp": "2026-04-28T10:43:12.500Z", "robot_id": "waffle_01", "pose": { "x": 2.1, "y": 0.8 }, "min_range_m": 0.18, "action": "REPLANNING" } // 배터리 경고 이벤트 { "event_type": "BATTERY_LOW", "timestamp": "2026-04-28T11:02:00.000Z", "robot_id": "waffle_01", "voltage": 10.8, "percentage": 0.15, "action": "RETURN_TO_BASE" }

# 5. 실제 구현 워크플로우

아래 4단계 파이프라인으로 ROS2 데이터를 외부 관제 및 DB까지 연결합니다.

| 단계 | 작업 | 기술/도구 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 데이터 추출 | 필요한 토픽만 필터링하여 Bridge Node로 전달 | Custom ROS2 Node, rclpy | 불필요한 토픽 제외로 대역폭 절약 |
| ② 포맷 변환 | ROS2 메시지를 JSON 또는 Protobuf로 직렬화 | rosbridge_suite, rclpy | 타임스탬프는 ISO 8601 UTC로 변환 |
| ③ 전송 | WebSocket 또는 MQTT로 외부 서버 전송 | rosbridge_websocket, paho-mqtt | QoS 설정으로 손실 방지 |
| ④ 저장 및 시각화 | 백엔드에서 수신 후 DB 적재 + 대시보드 렌더링 | InfluxDB, PostgreSQL, React | 실시간: roslibjs / 누적: 배치 적재 |

## 5.1  rosbridge WebSocket 연결 예시 (JavaScript)

import ROSLIB from 'roslibjs'; const ros = new ROSLIB.Ros({ url: 'ws://ROBOT_IP:9090' }); // 로봇 위치 구독 const poseTopic = new ROSLIB.Topic({ ros, name: '/amcl_pose', messageType: 'geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped' }); poseTopic.subscribe(msg => { const { x, y } = msg.pose.pose.position; updateRobotMarker(x, y); // 지도 위 마커 업데이트 }); // 지도 구독 const mapTopic = new ROSLIB.Topic({ ros, name: '/map', messageType: 'nav_msgs/OccupancyGrid' }); mapTopic.subscribe(msg => renderOccupancyGrid(msg));

## 5.2  MQTT 상태 전송 예시 (Python ROS2 Node)

import rclpy, json, paho.mqtt.client as mqtt from rclpy.node import Node from nav_msgs.msg import Odometry class MqttBridge(Node): def __init__(self): super().__init__('mqtt_bridge') self.client = mqtt.Client() self.client.connect('MQTT_BROKER_IP', 1883) self.create_subscription(Odometry, '/odom', self.odom_cb, 10) def odom_cb(self, msg): payload = json.dumps({ 'robot_id': 'waffle_01', 'x': msg.pose.pose.position.x, 'y': msg.pose.pose.position.y, 'vel': msg.twist.twist.linear.x, }) self.client.publish('robot/waffle_01/odom', payload) def main(): rclpy.init() rclpy.spin(MqttBridge())

# 6. 주의사항 및 권장사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 지도 파일 관리 | 맵 버전을 DB에 기록하고, .pgm 파일은 서버 스토리지에 날짜/버전 디렉토리로 보관. |
| /scan 용량 | LiDAR 360점 배열을 전량 전송하면 대역폭 과부하. 관제단에는 요약값(min_range, 장애물 수)만 전송 권장. |
| 타임스탬프 기준 | ROS2 stamp와 시스템 시각이 다를 수 있음. DB 저장 시 양쪽 모두 기록하여 시각 동기화 오류 추적. |
| 좌표 프레임 | map → odom → base_link TF 체계를 이해하고, 관제 UI에는 map 프레임 기준 절대 좌표를 전송. |
| rosbridge 보안 | 기본 포트(9090)는 인증 없음. 내부망 전용으로 운영하거나 SSL + 토큰 인증 추가 필수. |
| DB 파티셔닝 | 시계열 데이터는 일자별 파티션 설정으로 장기 운영 시 쿼리 성능 유지. |