TurtleBot3 Waffle

ROS2 실시간 데이터 JSON 저장 명세서

작성일: 2026-04-28

1. 개요

본 문서는 TurtleBot3 Waffle 로봇의 ROS2 토픽 데이터를 실시간으로 JSON 파일에 저장하기 위한 포맷 명세를 기술합니다.

저장 대상 토픽, JSON 필드 구조, 파일 저장 전략, 용량 고려사항 및 예시 코드를 포함합니다.

2. 저장 대상 토픽 목록

TurtleBot3 Waffle Bringup 실행 후 ros2 topic list로 확인되는 주요 토픽입니다.

| 토픽명 | 메시지 타입 | 주기(Hz) | DB 저장 우선순위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /odom | nav_msgs/Odometry | 30 | ★★★ 높음 | 위치·방향 오도메트리 |
| /imu | sensor_msgs/Imu | 100 | ★★★ 높음 | 자이로·가속도 센서 |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | 10 | ★★☆ 중간 | LiDAR 360도 거리 데이터 |
| /battery_state | sensor_msgs/BatteryState | 1 | ★★★ 높음 | 배터리 전압·잔량 |
| /sensor_state | turtlebot3_msgs/SensorState | 30 | ★★☆ 중간 | 엔코더·토크·배터리 |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 이벤트 | ★☆☆ 낮음 | 속도 명령 로그 |
| /diagnostics | diagnostic_msgs/DiagnosticArray | 1 | ★☆☆ 낮음 | 하드웨어 상태 진단 |
| /intel_realsense_r200_rgb/image_raw | sensor_msgs/Image | 30 | 별도 파일 저장 | RGB 카메라 이미지 |
| /intel_realsense_r200_depth/depth/image_raw | sensor_msgs/Image | 30 | 별도 파일 저장 | 뎁스 이미지 |

3. JSON 공통 구조

모든 토픽 레코드는 아래의 공통 래퍼 구조를 따릅니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.123Z", // ISO 8601 UTC "topic": "/토픽명", "data": { ... } // 토픽별 페이로드 }

4. 토픽별 JSON 상세 포맷

4.1  /odom  —  위치 및 방향 오도메트리

로봇의 현재 위치(x, y), 쿼터니언 방향, 선속도·각속도를 포함합니다. 위치 추적 및 경로 기록에 사용합니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.123Z", "topic": "/odom", "data": { "header": { "stamp": { "sec": 1745835825, "nanosec": 123000000 }, "frame_id": "odom" }, "child_frame_id": "base_footprint", "pose": { "position": { "x": 1.234, "y": 0.567, "z": 0.0 }, "orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.382, "w": 0.924 } }, "twist": { "linear": { "x": 0.15, "y": 0.0, "z": 0.0 }, "angular": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.30 } } } }

4.2  /imu  —  IMU 관성 측정

MPU9250 센서에서 출력되는 3축 각속도, 3축 선가속도, 쿼터니언 방향값을 포함합니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.130Z", "topic": "/imu", "data": { "header": { "stamp": { "sec": 1745835825, "nanosec": 130000000 }, "frame_id": "imu_link" }, "orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.382, "w": 0.924 }, "angular_velocity": { "x": 0.001, "y": -0.002, "z": 0.310 }, "linear_acceleration": { "x": 0.012, "y": 0.003, "z": 9.803 } } }

4.3  /scan  —  LiDAR 거리 데이터

HLS-LFCD2 LiDAR에서 360도 방위별 거리값을 배열로 출력합니다. ranges 배열은 360개의 float 값으로 구성됩니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.140Z", "topic": "/scan", "data": { "header": { "stamp": { "sec": 1745835825, "nanosec": 140000000 }, "frame_id": "base_scan" }, "angle_min": -3.14159, "angle_max": 3.14159, "angle_increment": 0.01745, "range_min": 0.12, "range_max": 3.50, "ranges": [0.52, 0.54, 0.55, 0.57, "...(총 360개)"] } }

⚠️ ranges 배열은 360개 float → 1프레임 약 5KB. 10Hz 저장 시 초당 50KB, 1시간 약 180MB 발생. 저장 주기를 1Hz로 낮추거나 배열을 다운샘플링 권장.

4.4  /battery_state  —  배터리 상태

배터리 전압, 전류, 잔량 퍼센트를 1Hz로 출력합니다. 운용 로그 및 방전 분석에 활용합니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.150Z", "topic": "/battery_state", "data": { "voltage": 11.8, "current": 1.24, "percentage": 0.73, "present": true } }

4.5  /sensor_state  —  엔코더 및 토크 상태

OpenCR 보드에서 출력되는 좌우 바퀴 엔코더 누적값, 토크 on/off, 범퍼·절벽 센서 값을 포함합니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.160Z", "topic": "/sensor_state", "data": { "header": { "stamp": { "sec": 1745835825, "nanosec": 160000000 } }, "left_encoder": 12453, "right_encoder": 12401, "bumper": 0, "cliff": 0, "sonar": 0.0, "illumination": 0.0, "torque": false, "battery": 11.8 } }

4.6  카메라 토픽  —  Intel RealSense R200 (Waffle 전용)

이미지 데이터는 용량이 크므로 JSON에 직접 저장하지 않고, 파일 경로와 메타데이터만 기록하는 방식을 권장합니다.

{ "timestamp": "2026-04-28T10:23:45.170Z", "topic": "/intel_realsense_r200_rgb/image_raw", "data": { "header": { "stamp": { "sec": 1745835825, "nanosec": 170000000 }, "frame_id": "camera_rgb_optical_frame" }, "height": 480, "width": 640, "encoding": "rgb8", "file_path": "images/rgb_1745835825_170.png" // 실제 이미지는 파일로 별도 저장 } }

5. 파일 저장 전략

5.1  파일 형식  —  JSON Lines (.jsonl)

한 줄에 JSON 레코드 하나를 저장하는 .jsonl (JSON Lines) 형식을 권장합니다. 실시간 append에 최적화되어 있으며, 파일을 열지 않고 tail로 실시간 모니터링이 가능합니다.

{"timestamp":"2026-04-28T10:23:45.123Z","topic":"/odom","data":{...}} {"timestamp":"2026-04-28T10:23:45.153Z","topic":"/odom","data":{...}} {"timestamp":"2026-04-28T10:23:45.183Z","topic":"/odom","data":{...}}

5.2  디렉토리 구조

토픽별로 파일을 분리하고 날짜별로 디렉토리를 구성하면 관리가 편리합니다.

db/ ├── 2026-04-28/ │ ├── odom.jsonl │ ├── imu.jsonl │ ├── scan.jsonl │ ├── battery_state.jsonl │ └── sensor_state.jsonl └── images/ └── rgb_1745835825_170.png

5.3  저장 주기 권장값

| 토픽 | 원본 주기 | 권장 저장 주기 | 시간당 예상 용량 |
| --- | --- | --- | --- |
| /odom | 30 Hz | 10 Hz | 약 5 MB |
| /imu | 100 Hz | 10 Hz | 약 4 MB |
| /scan | 10 Hz | 1 Hz | 약 18 MB |
| /battery_state | 1 Hz | 1 Hz (전부) | 약 0.1 MB |
| /sensor_state | 30 Hz | 5 Hz | 약 2 MB |

6. ROS2 Python 저장 노드 예시

아래 코드는 /odom 토픽을 구독하여 JSON Lines 형식으로 저장하는 기본 예시입니다. 다른 토픽도 동일한 패턴으로 확장할 수 있습니다.

import rclpy, json, os from rclpy.node import Node from datetime import datetime, timezone from nav_msgs.msg import Odometry class OdomLogger(Node): def __init__(self): super().__init__("odom_logger") date = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") os.makedirs(f"db/{date}", exist_ok=True) self.file = open(f"db/{date}/odom.jsonl", "a") self.create_subscription(Odometry, "/odom", self.callback, 10) def callback(self, msg): record = { "timestamp": datetime.now(timezone.utc).isoformat(), "topic": "/odom", "data": { "position": { "x": msg.pose.pose.position.x, "y": msg.pose.pose.position.y, }, "orientation": { "z": msg.pose.pose.orientation.z, "w": msg.pose.pose.orientation.w, }, "linear_velocity": msg.twist.twist.linear.x, "angular_velocity": msg.twist.twist.angular.z, } } self.file.write(json.dumps(record) + "\n") self.file.flush() def main(): rclpy.init() rclpy.spin(OdomLogger()) if __name__ == "__main__": main()

7. 주의사항 및 권장사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 파일 flush | 매 레코드 write 후 flush() 호출 필요. 미호출 시 비정상 종료 때 데이터 유실 가능. |
| /scan 용량 | 10Hz 전체 저장은 시간당 ~180MB 발생. 1Hz 또는 5번째 값만 추출하는 다운샘플링 적용 권장. |
| 카메라 이미지 | image_raw는 직접 JSON 저장 금지. PNG 파일로 저장 후 경로만 JSON에 기록. |
| 타임스탬프 | ROS2 stamp (sec+nanosec) 와 Python 시스템 시각 모두 기록 권장. 두 값의 오프셋 비교에 유용. |
| 저장 중단 처리 | rclpy의 on_shutdown 콜백에서 file.close() 호출하여 정상 종료 보장. |
| 파일 로테이션 | 날짜별 디렉토리 + 파일 분리로 단일 파일 비대화 방지. 필요 시 1시간 단위 분할도 고려. |